DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM, SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH BẮC GIANG NĂM 2024

I.DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

| STT | TÊN DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | Thông số KT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng dính cuộn vải lụa y tế (Kích Thước: 5cm x 5m) | Cuộn | Kích thước 5cm x 5m, nền bằng vải lụa Taffeta phủ keo, số sợi: 44x18/cm2, keo oxit kẽm không dùng dung môi, lõi nhựa liền với cánh bảo vệ |
| 2 | Băng gạc đắp vết thương 8x15cm | Cái | Kích thước 8x15cm, đã được tiệt trùng bằng khí EO. Sản phẩm được làm từ vải không dệt mềm mại, gạc ở giữa thấm hút dịch tốt. |
| 3 | Băng chỉ thị nhiệt | cuộn | Chỉ thị nhiệt 24mm x 55m có Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học |
| 4 | Bộ bơm tiêm sử dụng một lần dùng cho máy bơm tiêm điện | Bộ | Dung tích: 200ml. Cấu tạo: Bơm tiêm với ống hút và dây xoắn dài 150cm. Đã khử trùng. Vật liệu cáo su tổng hợp PVC. Sử dụng tương thích cho máy bơm tiêm cản quang 1 nòng |
| 5 | Dây truyền dịch (Kim 2 cánh bướm) | Bộ | Dây dẫn dài ≥ 1550mm, buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 8,5ml, được làm từ nhựa nguyên sinh, cỡ kim 21G, 22G, 23G |
| 6 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Bộ | Người lớn, catheter làm bằng Certon (Polyurethane, PUR), có các đường cản quang ngầm trên vách catheter, đầu catheter tròn |
| 7 | Bộ gây tê ngoài màng cứng |  | Kim gây tê ngoài màng cứng Tuohy đầu cong, có vạch đánh dấu trên thân kim. Ống bơm tiêm giảm kháng lực giúp xác định khoang ngoài màng cứng Catheter gây tê màng cứng chất liệu polyamid dài tối thiểu 1000mm, có các lỗ bên Màng lọc vi khuẩn 0,2 µm |
| 8 | Bông thấm | kg | Sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, dùng trong lĩnh vực y tế. Khi hấp không bị chuyển màu, không bị chuyển màu với ethanol, túi 01 kg |
| 9 | Bơm cho ăn sử dụng một lần 50ml/cc | Cái | Bằng nhựa, dung tích 50 ml, đốc xi lanh nắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy, pit tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng |
| 10 | Bơm tiêm liền kim dùng một lần 1 ml/cc | Cái | Bơm tiêm nhựa dùng một lần 1ml, cỡ kim 26Gx1/2''; gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc |
| 11 | Bơm tiêm liền kim dùng một lần 10 ml/cc | Cái | Bơm tiêm nhựa dùng một lần 10ml; cỡ kim 23G, 25G |
| 12 | Bơm tiêm liền kim dùng một lần 20 ml/cc | Cái | Bơm tiêm nhựa dùng một lần 20ml; cỡ kim 23G, 25G, pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng |
| 13 | Bơm tiêm liền kim dùng một lần 5 ml/cc | Cái | Bơm tiêm nhựa dùng một lần 5ml; cỡ kim 23G, 25G |
| 14 | Bơm tiêm liền kim dùng một lần 50 ml/cc | Cái | Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml, đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số, pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng |
| 15 | Bút mỡ | Cái | Dùng trong nhuộn hóa mô miễn dịch |
| 16 | Canuyn mở khí quản các số | Cái | Bằng nhựa PVC. Các số 7,0; 7,5; 8 |
| 17 | Canuyn mayo ( Ống thông đường thở) |  | Người lớn, trẻ em các số, bằng nhựa |
| 18 | Cassette chuyển đúc bệnh phẩm | Cái | Bằng nhựa acetylic, có nắp dùng 1 lần. Kích thước: 40x26x7 mm, Kích thước bên trong: 32x26x5 mm. |
| 19 | Chỉ khâu liền kim sử dụng một lần số 1/0 | Sợi | Chất liệu Polyglactin, được bao phủ bởi polyglactin và Calcium stearat, số 1, sợi dài 90cm, kim tròn đầu tròn, thân kim có rãnh, kim dài 40mm, độ cong của kim 1/2 đường tròn |
| 20 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 2/0 | Sợi | Chất liệu Polyglactin được bao phủ bởi Polyglactin và Calcium Stearate, số 2/0, sợi chỉ dài 75cm, kim tròn đầu tròn, thân kim có rãnh, dài 26 mm, đường kính kim 1/2 đường tròn |
| 21 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 3/0 | Sợi | Chất liệu Polyglactin được bao phủ bởi Polyglactin và Calcium Stearate, số 3/0, sợi chỉ dài 75cm, kim tròn đầu tròn, thân kim có rãnh, dài 26 mm, đường kính kim 1/2 đường tròn |
| 22 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 4/0 | Sợi | Chất liệu Polyglactin được bao phủ bởi Polyglactin và Calcium Stearate, số 4/0 dài 75cm, kim tròn đầu tròn, dài 20 mm, đường kính kim 1/2 đường tròn |
| 23 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 5/0 | Sợi | Chất liệu Polyglactin, được bao phủ bởi Polyglactin và Calcium Stearate, số 5/0, sợi chỉ dài 75cm, kim tròn đầu tròn, kim dài 17mm, đường kính kim 1/2 đường tròn |
| 24 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 3/0 | Sợi | Chất liệu Polyamide, số 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone |
| 25 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 4/0 | Sợi | Chất liệu Polyamide, số 4/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ silicone |
| 26 | Chỉ không tiêu đơn sợi số 5/0 | Sợi | Chất liệu Polyamide, số 5/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ silicone |
| 27 | Chỉ thị hóa học đa thông số kiểm soát quá trình tiệt khuẩn của dụng cụ được bao gói bằng kim loại | Thanh | Kích thước: 1,9cm x 5,1cm Thanh có chất chỉ thị hóa học, thay đổi màu, có thể viết lên trên bề mặt |
| 28 | Chỉ lanh | Cuộn |  |
| 29 | Dao siêu âm mổ mở cán dài | Cái | Tay (lưỡi) dao siêu âm mổ mở , đầu dao cong, dài 16mm, chiều dài cán 17cm |
| 30 | Dao siêu âm mổ mở cán ngắn | Cái | Tay (lưỡi) dao siêu âm mổ mở, đầu dao cong, dài 16mm, chiều dài cán 9cm |
| 31 | Dao siêu âm mổ nội soi | Cái | Dao siêu âm mổ nội soi có công nghệ thích ứng mô ATT, chiều dài cán 36cm, đường kính cán 5mm |
| 32 | Dây dao dùng cho dao siêu âm mổ mở | Cái | Chuyển dao động 55.500 lần/giây, số lần sử dụng ≥ 100 lần |
| 33 | Dây dao dùng cho dao siêu âm mổ nội soi | Cái | Chuyển dao động 55.500 lần/giây, số lần sử dụng ≥ 95 lần |
| 34 | Dây dao mổ điện | Cái | Đầu cắm loại 3 chân lưỡi dao làm bằng thép không gỉ, lưỡi dao có thể tháo rời |
| 35 | Dây cho ăn (Sonde dạ dày ) | Cái | Số 6,8, 10, 12, 14, 16, 18,20. Độ dài ống tối thiểu 50cm. Chất liệu nhựa PVC y tế |
| 36 | Dây dẫn kim đốt sóng cao tần | Cái | Dây dẫn truyền sóng vi ba tương thích cho máy vi sóng của hãng Medwaves |
| 37 | Dây garo | Cái |  |
| 38 | Dây hút nhớt không nắp | Cái | Các số 5, 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn chất liệu PVC, độ dài 500 mm |
| 39 | Dây hút nhớt có nắp | Bộ | Các số 5, 6,8,10,12,14,16,18. Dây dẫn chất liệu PVC, độ dài 500mm, khóa van các cỡ có đầu gen để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng |
| 40 | Dây nối bơm tiêm điện 140cm | Bộ | Dài tối thiểu 140cm, dây chất liệu PVC không latex, không DEHP, đường kính trong 0,9mm, đường kính ngoài 1,9mm, dây chứa 1ml trong nòng |
| 41 | Dây nối bơm tiêm điện 75cm | Bộ | Dài tối thiểu 75cm, dây chất liệu PVC không latex, không DEHP, đường kính trong 0,9mm, đường kính ngoài 1,9mm, dây chứa 0,75ml trong nòng |
| 42 | Dây oxy 2 nhánh (các cỡ) | Cái | Các cỡ XS, S, M, L, chiều dài 2,2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế |
| 43 | Dây truyền máu | Bộ | Bầu nhỏ giọt tương đương 20 giọt/ml, dây dài tối thiểu 1650mm. Màng lọc diện tích 24cm2, kích thước lỗ lọc từ 175- 200µm, khóa hãm ABS, có đường tiêm chất liệu cao su, kim không cánh các cỡ |
| 44 | Đầu côn trắng | Cái | Đầu côn trắng dung tích 10 ul, làm từ nhựa PP. |
| 45 | Đầu côn vàng | Cái | Bằng nhựa, 200µl |
| 46 | Đầu côn xanh | Cái | Bằng nhựa, 1.000µl |
| 47 | Đè lưỡi gỗ | Cái | Được làm từ gỗ tự nhiên được tiệt trùng bằng khí EO. Kính thước: 150mm x 20mm x 2mm |
| 48 | Điện cực cắt đốt leep cổ tử cung | Cái | Chất liệu Tungsten không gây độc, chiều dài khoảng 120mm phủ nhựa Teflon chống dính Điện cực kết nối với cán dao được mạ thép không gỉ, chiều dài khoảng 13mm |
| 49 | Điện cực tim dán | Cái | Kích thước 35x41 mm |
| 50 | Filter lọc khuẩn dùng cho máy thở | Cái | Filter lọc khuẩn dùng cho máy thở, dùng lọc vi khuẩn, virus |
| 51 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng | Miếng | 10cm x 10cm x 8 lớp, đã tiệt trùng, |
| 52 | Gạc phẫu thuật 30 x 40 x 6 lớp vô trùng | Cái | kích thước: 30cmx40cmx6 lớp đã tiệt trùng. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton |
| 53 | Gạc phẫu thuật 7,5x7,5x6 lớp vô trùng | Miếng | 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp; đã tiệt trùng, không dệt mép |
| 54 | Găng tay sử dụng trong thăm khám | Đôi | Găng tay có bột. làm từ cao su tự nhiên. Độ dài tối thiểu 240mm. Độ rộng lòng găng tay : 70- 120. Độ dày ngón tay tối thiểu 0.1mm. Độ dày lòng găng tay tối thiểu 0.08mm. Các số |
| 55 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | Đôi | Găng tay được Sản xuất từ nguyên liệu Latex ( Cao su thiên nhiên) Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (EO) kích thước vật lý: Chiều dài : Size 6.5: 275mm± 5; Size 7.0 và 7.5 : 282mm ± 7mm - Chiều rộng lòng bàn tay: Size 6.5 (83mm ± 5),Size 7.0 (89mm ± 5), Size 7.5 (95mm ± 5). +Độ dày trung bình ngón tay: khoảng 0,17mm +Độ dày trung bình lòng bàn tay: khoảng 0,16mm +Độ dày trung bình cổ tay: khoảng 0,13mm |
| 56 | Gel nội soi | Tuýp | Gel bôi trơn được sử dụng trong điện liệu pháp, thăm khám bằng tay. Dùng bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo, soi bàng quang, không gây ra dị ứng, không gây khích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. • Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Hydroxyl ethyl cellulose; Carbomer; Phenoxyethanol; Ethylhexylglicerin; Sodium hydroxide không chứa muối và formaldehyde. • Tiệt trùng. |
| 57 | Gel siêu âm | lít | Thành phần: Carbomer, Propylen glycol, Glyrerin, nước tinh khiết, chất bảo quản. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. Không có formaldehyde. Không gây mẫn cảm hoặc rát da. |
| 58 | Giấy điện tim tập (không dòng kẻ) | Tập | Giấy in điện tim 6 cần tập không dòng kẻ. Kích thước 110mm x 140mm x 143 tờ / 01 Tệp |
| 59 | Giấy in đen trắng của máy siêu âm | Cuộn | Kích thước: 110mm x 20m Quy cách đóng gói: 05 cuộn/ hộp Dùng được cho các loại máy Sony; Mishubishi Giấy không dòng kẻ |
| 62 | Giấy in nhiệt 58mm x 30m | Cuộn | Kích thước 58mm x 30m |
| 61 | Kim chọc dò và gây tê tủy sống (các số) | Cái | Các số G25, G27. Đầu kim có 3 mặt vát sắc, thiết kế chuôi kim lăng kính phản quang |
| 62 | Kim chọc hút sinh thiết mô mềm | Cái | Thân kim được làm từ thép không gỉ. Kim có đánh dấu độ sâu thâm nhập trên thân kim (mỗi nấc là 1cm). Có thể lấy khối lượng mẫu ở 2 mức 1cm hoặc 2 cm nhờ khóa định vị. Kim được định vị qua siêu âm, CT. Tay cầm bằng nhựa dạng cánh bướm. Có thể tháo rời. Có khóa an toàn khi không sử dụng. Cấu tạo kim gồm: kim dẫn đường 01 cái, kim lấy mẫu 01 cái. Kim có 2 loại: Kim sinh thiết và kim sinh thiết kèm chọc hút. Kích thước: 14, 16, 18, 20G. Chiều dài: 90, 130, 160, 220mm |
| 63 | Kim đốt sóng cao tần | Cái | - Kim đốt cỡ loại dùng cho vi sóng chiều dài 15cm - Vùng đốt từ 1,5 cm đến 3 cm cho 1 chu trình đốt. - Có cảm biến nhiệt độ ở đầu kim; - Thời gian đốt của một chu trình từ 3 phút đến 7,5 phút; - Nhiệt độ đốt tối đa 110℃ |
| 64 | Kim lấy máu lấy thuốc | Cái | Số 18G, 20G, 23G, 25G. Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim |
| 65 | Kim luồn tĩnh mạch | Cái | Số 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G. Độ dày mũi kim: 0,05 mm, gắn 4 đường cản quang ngầm |
| 66 | Kim khâu da | Cái | Chất liệu thép không gỉ |
| 67 | Khóa 3 chạc có dây nối | Cái | Có dây nối dài tối thiểu 25 cm |
| 68 | Khóa 3 chạc không dây nối | Cái | Không dây nối; Chất liệu: Polycarbonate, trong suốt |
| 69 | Lam kính mài | Cái | Độ dày: 1.0-1.2 mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm(1” x 3”) ±1mm. Mài mờ 1 đầu. Bề mặt phẳng, không mốc. |
| 70 | Lam kính tích điện dương | Cái | Kích thước 75 x 25 x 1 mm. Hộp 500 cái |
| 71 | Lamen 24x50mm | Cái | Kích thước : 24 x 50 mm |
| 72 | Lọ lấy mẫu bệnh phẩm | Cái | Bằng nhựa, có nắp, 50 ml |
| 73 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Cái | Chất liệu thép không gỉ. Kích thước: 80x8x0,25 mm, góc nghiêng 35 độ |
| 74 | Lưỡi dao mổ các số 15; 20 | Cái | Đầu nhọn, bầu, thẳng, cong các số, chất liệu bằng thép không gỉ |
| 75 | Mặt nạ bóng bóp ambu | Cái | Có các cỡ từ 0-5. Có vòng nhiều màu sắc để phân biệt các kích cỡ. Phần đệm ôm sát mặt có van 1 chiều điều chỉnh được. |
| 76 | Mặt nạ khí dung | Cái | Mặt nạ khí dung làm bằng nhựa PVC y tế, kẹp mũi có thể điều chỉnh. Dây chống xoắn 2m, màu sắc trong suốt. Đóng gói riêng từng chiếc. |
| 77 | Mask thở oxy người lớn, trẻ em | Cái | Các cỡ, dây dẫn chính có chiều dài ≥2m |
| 78 | Mũ phẫu thuật | Cái | Vải không dệt polypropylen ca. Đóng gói 100 cái/gói.Trọng lượng : 2.9g – 3.8g/ 1cái |
| 79 | Ống đặt nội khí quản | Cái | Có bóng chèn, các số. Có 2 vạch cản quang đánh dấu trên cuff, bóng hình chữ nhật |
| 80 | Ống li tâm eppentdolt | Ống | Nắp đạt độ kin cao, nguyên liệu nhựa PP, trong suốt, có chia vạch. Kích thước 1.5ml |
| 81 | Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần | Cái | Ống nối dây máy thở cao tần, dùng một lần SAMBRUS-V |
| 82 | Ống nghiệm chân không nút cao su EDTA | Ống | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp cao su bọc nhựa LDPE. Kích thước ống: 12x75mm. Chịu được lực quay li tâm 6000 vòng/ phút trong thời gian từ 5-10 phút. Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) được phun dưới dạng hạt sương. |
| 83 | Ống nghiệm Heparin lithium | Cái | Dung tích 2ml |
| 84 | Ống nghiệm máu chứa chất chống đông Natricitrat 3,8% | Cái | Dung tích 1,8 mL |
| 85 | Ống nghiệm nhựa không nắp, kích thước 12x75mm | Cái | Ống nghiệm PS tinh khiết 100%, dung tích 5ml, kích thước 12x75mm. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong, Có nắp đậy sẵn. |
| 86 | Ống nghiệm nhựa có nắp, kích thước 16x100mm | Cái | Ống nghiệm PP tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước 16x100mm. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong, Có nắp đậy sẵn. |
| 87 | Ống nghiệm serum có chất chống đông | Cái | Vật liệu làm ống : nhựa PP Kích thước : 12 x 75mm, dung tích máu tiêu chuẩn 2ml . |
| 88 | Phim X -Quang khô DI - HL 35x43cm | Tờ | Kích thước 35cm x 43cm |
| 89 | Phim X-Quang khô DI - HL 25x30 cm | Tờ | Kích thước 25cm x 30cm |
| 90 | Que lấy mẫu bệnh phẩm âm đạo | Que | Chiệu liệu ống, nắp, bằng nhựa, que bằng gỗ, đầu cotton, chiều dài 175mm. Đóng gói riêng từng chiếc, tiệt trùng bằng khí EO . Được sử dụng để thu thập, lưu trữ, truyền mẫu vật. Được sử dụng rộng rãi trong nha khoa, da liễu, phụ khoa, tiết niệu và các mẫu bệnh phẩm khác. |
| 91 | Ống dẫn lưu ổ bụng | Cái | Chất liêu: nhựa PVC y tế Chiều dài khoảng 400 mm (±5%) Đường kính bên trong ống: 5,0mm và 7,0mm. Đường kính bên ngoài ống: 7,0mm và 10,0mm. Đã được tiệt trùng. |
| 92 | Sonde Foley 2 nhánh các số | Cái | 2 nhánh số 12; 14; 16; 18; 22; 24. Chất liệu cao su y tế, tráng silicon trong lòng |
| 93 | Sonde foley 3 nhánh các số | Cái | 3 nhánh số 16; 18; 20; 22; 24 Bóng hãm (Cuff) đàn hồi tốt, an toàn, bóng căng đều, không bị vỡ, bị dính khi đặt lâu, chất liệu cao su y tế, tráng silicon trong lòng |
| 94 | Tay dao mổ điện | Cái | Đầu cắm loại 3 chân lưỡi dao làm bằng thép không gỉ, lưỡi dao có thể tháo rời |
| 95 | Tấm lót chuyển bệnh phẩm | Cái | Miếng lót màu xanh, chống hóa chất và không thấm nước dùng để bọc mẫu nội soi, sinh thiết nhỏ. Kích thước 30x25x1.7mm |
| 96 | Túi camera vô trùng | Cái | Túi Nylon làm từ màng nylon và dây chỉ hoặc vòng nhựa, dùng để bao bọc dụng cụ, thiết bị y tế Túi nylon có dây buộc 9 cm x 14 cm , có dây bằng cotton : 01 cái Ống nylon có dây buộc 2 ly , Fi 18 cm x 230 cm : 01 cái Tiệt trùng bằng EO gas |
| 97 | Túi đựng rác thải KT 40*60cm (màu vàng, đen, trắng) | Kg | Các màu: đen, xanh, vàng, trắng. Kích thước 40cm x 60cm, đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. |
| 98 | Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao | cuộn | Gồm 2 lớp: 1 lớp giấy, 1 lớp phim. Lớp giấy:có độ bền cơ học cao, đảm bảo 100% vi khuẩn không xâm nhập vào bên trong bao gói sau 1 lần tiệt khuẩn. Màng film hai lớp: PET/CPP dày ≥ 52 µm. Kích thước: 25cm x 200m. |
| 99 | Túi nước tiểu | Cái | Túi nước tiểu 2000ml. Dây dài tối thiểu 90cm, van thoát đáy chữ T, có van chống trào ngược, có lỗ và dây treo túi, bảng ghi thông tin bệnh nhân |

II.DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ,  HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM THEO MÁY

| STT | TÊN DANH MỤC | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa model AU680 |  |  |
| 1 | Định lượng Creatinin | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Thành phần: Natri hiđroxit ; Axit picric ; Phương pháp: Jaffé method hoặc tương đương; Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương: Phương pháp A: ≤ 5 đến ≥ 2.200 μmol/L ; Phương pháp B: ≤ 18 đến ≥ 2.200 μmol/L, Nước tiểu: ≤ 88 đến ≥ 35.360 μmol/L ; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 1,12%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,48%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 4 test |
| 2 | Định lượng Glucose | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng glucose; Thành phần: Dung dịch đệm PIPES; ATP; NAD+; Mg2+; Hexokinase; G6P-DH; Phương pháp: Enzymatic hoặc tương đương; Dải tuyến tính: Huyết thanh/ huyết tương/ mẫu ly giải/ dịch não tủy: ≤ 0,6 đến ≥ 45,0 mmol/L, Nước tiểu: 0 đến ≥ 45 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, mẫu ly giải và dịch não tủy; Độ lặp lại: CV ≤ 2,3%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,15%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test |
| 3 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng ALT; Thành phần: Tris buffer ; L-Аlanine ; 2-Oxoglutarate; LDH; NADH; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC hoặc tương đương; Dải tuyến tính: ≤ 3 đến ≥ 500 U/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 2,1%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,7%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 6 test |
| 4 | Đo hoạt độ AST (GOT) | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng AST; Thành phần: Tris buffer, pH; L-aspartate; 2-Oxoglutarate; LDH ; MDH; NADH ; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC; Dải tuyến tính: ≤3 đến ≥1000 U/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,9%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,9%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test |
| 5 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp; Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate; Phương pháp: DPD; Dải tuyến tính: 0 đến ≥171 μmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 5%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 7,5%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test |
| 6 | Định lượng Bilirubin toàn phần | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần; Thành phần: Caffeine; 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate; Surfactant; Phương pháp: DPD; Dải tuyến tính: 0 đến ≥513 µmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,03%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,59%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test |
| 7 | Định lượng Cholesterol toàn phần | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol; Thành phần: Dung dịch đệm photphat (pH 6,5); 4-Aminoantipyrine; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase; Phương pháp: Enzymatic; Dải tuyến tính: ≤0,5 đến ≥18,0 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,7%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 0,8%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 22 test |
| 8 | Định lượng Ure | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê; Thành phần: Tris buffer; NADH; Tetra-Sodium diphosphate; EDTA; 2-Oxoglutarate; Urease ; ADP; GLDH; Phương pháp: GLDH, Kinetic; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: ≤5 đến ≥300 mg/dL, Nước tiểu: ≤60 đến ≥4500 mg/dL; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 2,28%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 3,41%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 9 test |
| 9 | Diacal Lipids | ml | Thành phần: Bột đông khô từ huyết tương người |
| 10 | DIACON N | ml | Vật liệu kiểm soát mức bình thường xét nghiệm định lượng 38 thông số sinh hóa . Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người |
| 11 | DIACON P | ml | Vật liệu kiểm soát mức bất thường xét nghiệm định lượng 38 thông số sinh hóa. Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người |
| 12 | Cholesterol HDL Direct, Enzymatic | ml | "Phương pháp đo: Enzymatic, đo điểm cuối Dải đo: ≤ 3mg/dL đến ≥ 200 mg/dL" |
| 13 | Cholesterol LDL Direct, Enzymatic | ml | "Phương pháp đo: Enzymatic, đo điểm cuối Dải đo: ≤ 4mg/dL đến ≥ 500 mg/dL" |
| 14 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng GGT; Thành phần: Glycylglycine ; L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide; Phương pháp: Dựa trên khuyến cáo của IFCC hoặc tương đương; Dải tuyến tính: ≤ 5 đến ≥ 1.200 U/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,63%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,4%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test |
| 15 | Định lượng Protein toàn phần | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần; Thành phần: Sodium hydroxide ; Potassium sodium tartrate; Copper sulphate; Potassium iodide; Phương pháp: Photometric; Dải tuyến tính: ≤ 30 đến ≥ 120 g/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,50%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 0,84%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test |
| 16 | Định lượng Albumin trong huyết thanh và huyết tương | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng albumin; Thành phần: Succinate buffer; Bromocresol green; Phương pháp: Bromocresol Green hoặc tương đương; Dải tuyến tính: ≤ 15 đến ≥ 60 g/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 0,58%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 0,99%; Số lượng test tối thiểu/1 mL:17 test |
| 17 | Định lượng Acid Uric | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric; Thành phần: Phosphate Buffer; MADB; 4-Aminophenazone; Peroxidase; Uricase; Ascorbate Oxidase; Phương pháp: Uricase hoặc tương đương; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: ≤ 1,5 đến ≥ 30 mg/dL, Nước tiểu: ≤ 2 đến ≥ 400 mg/dL; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 1,76%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,44%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 11 test |
| 18 | Định lượng Triglycerid | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride; Thành phần: PIPES buffer; Mg2+ ; MADB; 4-Aminoantipyrine; ATP; Lipases ; Glycerol kinase; Peroxidase; Ascorbate oxidase; Glycerol-3-phosphate oxidase; Phương pháp: Enzymatic hoặc tương đương; Dải tuyến tính: ≤ 0,1 đến ≥ 11,3 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,06%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 1,76%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 8 test |
| 19 | Định lượng Calci toàn phần | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng canxi toàn phần; Thành phần: Imidazol; Arsenazo III ; Triton X-100; Phương pháp: Arsenazo III hoặc tương đương; Dải tuyến tính: Huyết thanh, huyết tương: ≤ 1 đến ≥ 5 mmol/L; Nước tiểu: 0 đến ≥ 10 mmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu; Độ lặp lại: CV ≤ 2,05%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2,6%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 33 test |
| 20 | Định lượng Sắt | ml | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng sắt; Thành phần: Glycine buffer; L-ascorbic acid; 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-5-triazine; Phương pháp: TPTZ; Dải tuyến tính: ≤ 2 đến ≥ 179 μmol/L; Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương; Độ lặp lại: CV ≤ 1,1%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 2%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 12 test |
| 21 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | ml | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, HBDH, LDH,; Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron,Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein,; UIBC, Urea & Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1.; Chất kiểm chứng 1 mức |
| 22 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | ml | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2; Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật: Bilirubin-Total và Direct, Cholinesterase, ALP, ALT, Amylase, AST, CK-NAC, GGT, GLDH, HBDH, LDH, Lipase, Inorganic Phosphorus, Triglyceride, Albumin, Calcium, Chloride, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Iron, Lactate, Lithium, Magnesium, Potassium, Sodium, Total Protein, UIBC, Urea, Uric Acid, IgA, IgG, IgM, APO A1; Chất kiểm chứng 1 mức |
| 23 | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy | ml | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy; Thành phần: Huyết thanh người, các enzym từ người, động vật và thực vật: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, HBDH, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Total Protein, Triglyceride, UIBC, Urea, Uric Acid, Bilirubin, Inorganic Phosphorous, Calcium, Iron, Magnesium |
| 24 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa | ml | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Thành phần: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide; Genapol X080; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri. Chất vệ sinh cô đặc |
| 2.Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch model Access 2 |  |  |
| 25 | Định lượng AFP | test | Phạm vi phân tích: ≤ 1 đến ≥ 3.000 ng/mL Phương pháp: Xét nghiệm miễn dịch enzym hai vị trí hoặc tương đương Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng AFP đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit và ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng AFP đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (dê, thỏ, chuột), natri azit và ProClin 300. |
| 26 | Định lượng CA 15-3 | test | Phạm vi phân tích: ≤ 0,5 đến ≥1.000 U/mL Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí hoặc tương đương Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 15-3, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, natri azit và ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 15-3 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, natri azit, ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), natri azit, ProClin 300. |
| 27 | Định lượng CEA | test | Phạm vi phân tích: ≤ 1 đến ≥ 1.000 ng/mL Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí “sandwich” hoặc tương đương Thành phần: R1a: Pha rắn: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng CEA MAb ở chuột, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS, albumin huyết thanh bò (BSA), có natri azit và ProClin 300. R1b: Chất pha loãng: Dung dịch đệm photphat, protein (chuột, bò) với natri azit và ProClin 300. R1c: Liên hợp: Kháng thể kháng CEA MAb ở chuột được liên kết với photphataza kiềm (bò), được pha loãng trong dung dịch đệm photphat, protein (bò), natri azit và ProClin 300. |
| 28 | Định lượng CA 19-9 | test | Phạm vi phân tích: ≤1 đến ≥ 2.000 U/mL Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) hoặc tương đương Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ, phủ kháng thể kháng biotin đa dòng ở dê, albumun huyết thanh bò, natri azit và ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, natri azit và ProClin 300. R1c: Liên hợp biotin-kháng nguyên kháng CA 19-9 đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, natri azit và ProClin 300. R1d: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), natri azit và ProClin 300. |
| 29 | Định lượng total PSA | test | Phạm vi phân tích: ≤ 0,5 đến ≥120 U/mL Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí hoặc tương đương Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng PSA đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit và ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm kháng PSA đơn dòng ở chuột (bò) được pha loãng trong dung dịch muối đệm photphat, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), natri azit và ProClin 300. |
| 30 | Định lượng CA 125 | test | Phạm vi phân tích: ≤ 0,5 đến ≥ 5.000 U/mL Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí hoặc tương đương Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng biotin ở dê, gắn biotin kháng nguyên kháng CA 125, kháng thể đơn dòng ở chuột, albumin huyết thanh bò, natri azit và ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng nguyên kháng CA 125 đơn dòng ở chuột (bò), albumin huyết thanh bò, natri azit và ProClin 300. R1c: Dung dịch đệm protein (bò, dê, chuột), natri azit và ProClin 300. |
| 31 | Định lượng Free T3 | test | Phạm vi phân tích: ≤ 1 đến ≥ 30 pg/mL Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, NaN3 và ProClin 300. R1b: Dung dịch đệm MES và ProClin 300. R1c: Analog T3 gắn biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, NaN3 và ProClin 300. R1d: Dung dịch đệm TRIS chứa protein động vật (dê, bò, chim), chất hoạt tính bề mặt, NaN3 và ProClin 300. R1e: Chất cộng hợp kháng thể đơn dòng-photphataza kiềm trong dung dịch đệm ACES có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, NaN3 và ProClin 300. |
| 32 | Định lượng Free T4 | test | Phạm vi phân tích: ≤ 1 đến ≥ 6 ng/dL Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, NaN3 và ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, NaN3 và ProClin 300. R1c: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, NaN3 và ProClin 300. R1d: Chất cộng hợp triiodothyronine-photphataza kiềm (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, NaN3 và ProClin 300. R1e: Kháng thể kháng Thyroxine (T4) đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, NaN3 và ProClin 300. |
| 33 | Định lượng Thyroglobulin Ab | test | Phạm vi phân tích: ≤ 1 đến ≥ 2.500 IU/mL Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước tiên tiếp hoặc tương đương Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ streptavidin và được liên kết với thyroglobulin có gắn biotin ở người, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), natri azit và ProClin 300 R1b: Liên hợp photphataza kiềm - thyroglobulin ở người (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), natri azit và ProClin 300 R1c: Dung dịch đệm TRIS có natri azit và ProClin 300 R1d: Dung dịch đệm TRIS có chứa "blocking polymer", natri azit và ProClin 300 |
| 34 | Định lượng Thyroglobulin | test | Phạm vi phân tích: ≤ 1 đến ≥ 500 ng/mL Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym một bước đồng thời hoặc tương đương Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ streptavidin, được huyền phù trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò), natri azit và ProClin 300. R1b: Liên hợp photphataza kiềm-kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (bò, chuột), natri azit và ProClin 300. R1c: Các kháng thể kháng thyroglobulin đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm HEPES có protein (bò và chuột), natri azit và ProClin 300. |
| 35 | Định lượng TSH (3rd IS) | test | Phạm vi phân tích: ≤ 1 đến ≥ 50 µIU/mL Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí hoặc tương đương Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng TSH ở người đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit và ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), natri azit và ProClin 300. R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), natri azit và ProClin 300. R1d: Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), natri azit và ProClin 300 |
| 36 | Định lượng Total T3 | test | Phạm vi phân tích: ≤ 1 đến ≥ 8 ng/mL Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh hoặc tương đương Thành phần: R1a: Liên hợp photphataza kiềm kháng T3 đơn dòng ở chuột (bò) và các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung địch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Analog T3 được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch natri hiđroxit 0,4N (NaOH) có 8-Anilino-1-Napthalenesulfonic Acid (ANS). R1d: 0,4N dung dịch axit clohyđric (HCl). |
| 37 | Định lượng ferritin | test | Phạm vi phân tích: ≤ 1 đến ≥ 1.500 ng/mL Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí hoặc tương đương Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể dê kháng IgG của chuột: các phức hợp kháng thể đơn dòng của chuột kháng ferritin được huyền phù hóa trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit và ProClin 300. R1b: Chất cộng hợp kháng thể của dê kháng ferritin – phosphatase kiềm trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, BSA, protein (của dê, chuột), natri azit và ProClin 300. |
| 38 | Chất chuẩn Total T3 | ml | Xây dựng được đường chuẩn xét nghiệm Total T3 Thành phần: S0: Huyết thanh người, natri azit và Cosmocil CQ chứa 0 ng/mL (nmol/L) Triiodothyronine. S1, S2, S3, S4, S5: Triiodothyronine ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 4 và 8 ng/mL trong huyết thanh người có natri azit và Cosmocil CQ. |
| 39 | Chất chuẩn CA 15-3 | ml | Xây dựng được đường chuẩn xét nghiệm BR Monitor Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, natri azit và ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 15-3 ở các nồng độ xấp xỉ 10, 50, 100, 500 và 1.000 U/mL trong BSA đệm, natri azit và ProClin 300. |
| 40 | Chất chuẩn CEA | ml | Xây dựng được đường chuẩn xét nghiệm CEA Thành phần: S0: Dung dịch đệm photphat, protein (bò), natri azit và ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên carcinoembryonic người ở các mức nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 500, 1.000 ng/mL, trong dung dịch đệm phosphate, protein (bò), natri azit và ProClin 300. |
| 41 | Chất chuẩn Free T3 | ml | Xây dựng được đường chuẩn xét nghiệm Free T3 Thành phần: S0: Dung dịch đệm HEPES, protein (bò), chất hoạt tính bề mặt, NaN3 và ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Dung dịch đệm HEPES, protein (bò), chất hoạt tính bề mặt, T3, NaN3 và ProClin 300 |
| 42 | Chất chuẩn Free T4 | ml | Xây dựng được đường chuẩn xét nghiệm Free T4 Thành phần: S0: Huyết thanh người với natri azit và ProClin 300. Chứa 0 ng/dL (0 pmol/L) thyroxine. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroxine tự do trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 3 và 6 ng/dL, có natri azit và ProClin 300. |
| 43 | Chất chuẩn CA 19-9 | ml | Xây dựng được đường chuẩn xét nghiệm GI Monitor Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, natri azit và ProClin 300. S1, S2, S3, S4, S5: Kháng nguyên CA 19-9 ở các nồng độ xấp xỉ 30, 90, 300, 900 và 2.000 U/mL, trong BSA đệm, natri azit và ProClin 300. |
| 44 | Chất chuẩn Hybritech PSA | ml | Xây dựng được đường chuẩn xét nghiệm PSA Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, natri azit và ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: PSA trong huyết thanh ở mức xấp xỉ 0,5, 2, 10, 75 và 150 ng/mL đối với hiệu chuẩn của Hybritech trong BSA đệm, natri azit và ProClin 300. |
| 45 | Chất chuẩn CA 125 | ml | Xây dựng được đường chuẩn xét nghiệm OV Monitor Thành phần: S0: Albumin huyết thanh bò (BSA) đệm, natri azit và ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Kháng nguyên CA 125 ở các nồng độ xấp xỉ 25, 100, 500, 2.000 và 5.000 U/mL, trong BSA đệm, natri azit và ProClin 300. |
| 46 | Chất chuẩn Thyroglobulin Antibody II | ml | Thành phần: S0: Huyết thanh người với natri azit và ProClin 300. Chứa 0 IU/mL kháng thể thyroglobulin S1,S2,S3,S4,S5: Kháng thể thyroglobulin người trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 50, 250, 500, 1.000 và 2.500 IU/mL có natri azit và ProClin 300 |
| 47 | Chất chuẩn Thyroglobulin | ml | Xây dựng được đường chuẩn xét nghiệm Thyroglobulin Thành phần: S0: Dung dịch đệm HEPES có albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit và ProClin 300. Chứa 0 ng/mL thyroglobulin. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroglobulin người ở các nồng độ xấp xỉ 1, 10, 100, 250 và 500 ng/mL, trong dung dịch đệm HEPES có BSA, natri azit và ProClin 300. |
| 48 | Chất chuẩn AFP | ml | Xây dựng được đường chuẩn xét nghiệm AFP. Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt tính bề mặt, natri azit, ProClin 300. Chứa 0 ng/mL AFP. S1,S2,S3,S4,S5, S6: AFP ở nồng độ xấp xỉ 2,5, 5, 25, 100, 500 và 3.000 ng/mL trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, natri azit và ProClin 300. |
| 49 | Chất chuẩn TSH (3rd IS) | ml | Xây dựng được đường chuẩn xét nghiệm TSH. Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azit, ProClin 300. Chứa 0 µIU/mL hTSH S1,S2,S3,S4,S5: Xấp xỉ 0,05, 0,3, 3, 15 và 50 µIU/mL hTSH, trong chất nền đệm BSA có chất hoạt động bề mặt, natri azit và ProClin 300 |
| 50 | Chất chuẩn Ferritin | ml | Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azit, ProClin 300. Có chứa 0 ng/mL (mg/L) ferritin. S1, S2, S3, S4, S5: Ferritin ở gan người lần lượt ở các mức nồng độ xấp xỉ 10, 50, 200, 500 và 1.500 ng/mL (µg/L), trong chất nền BSA đệm có chất hoạt động bề mặt, natri azit và ProClin 300. |
| 51 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) | ml | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. |
| 52 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) | ml | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. |
| 53 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u và TgAb, TPO Ab) | ml | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. |
| 54 | Dung dịch rửa dùng cho máy Access 2 | ml | Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, natri azit và khối lượng phản ứng của: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-một và 2-methyl-4-isothiazolin-3-một (3:1). |
| 55 | Cơ chất phát quang | ml | Thành phần: Dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt |
| 56 | Giếng phản ứng dùng cho máy Access 2 | Cái | Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL |
| 57 | Dung dịch kiểm tra máy | ml | Thành phần: Phosphatase kiềm, albumin huyết thanh bò (BSA), ProClin 300, natri azit. |
| 58 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Bình | Thành phần chính: Acid hữu cơ. |
| 59 | Dung dịch kiềm rửa máy hàng ngày | ml | Thành phần: KOH |
| 3.Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu model ACL TOP 350 |  |  |
| 60 | Hóa chất đo thời gian APTT dành cho máy phân tích đông máu | ml | Hóa chất dùng để XN thời gian APTT đóng gói kèm theo Calcium Chloride. Dạng Lỏng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 30 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 10 ngày nhiệt độ 15 độ C. |
| 61 | Chất chuẩn dùng cho các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu | ml | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho XN đông máu như Fibrinogen, các loại yếu tố,yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ nhiệt độ 2-8 độ C với XN Fibrinogen, ≥ 8 giờ nhiệt độ 2-8 độ C với các XN yếu tố. |
| 62 | Hóa chất đo thời gian PT dành cho máy phân tích đông máu | ml | Hóa chất dùng để XN thời gian PT, ISI ≤ 1,05. Dạng Bột khô và chất đệm pha loãng. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 10 ngày ở nhiệt độ 2-8 độ C và ≥ 10 ngày ở 15 độ C trên máy. |
| 63 | Hóa chất dùng để pha loãng trên hệ thống phân tích đông máu | ml | Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên hệ thống đông máu. Dạng Lỏng. |
| 64 | Chất kiểm chứng mức bình thường dùng cho các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu | ml | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN đông máu như PT,APTT, TT,Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ với XN PT,APTT,Fibrinogen,TT |
| 65 | Chất kiểm chứng mức bất thường cao dùng cho các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu | ml | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN đông máu như PT,APTT, Hepatocomplex ở dải đo bất thường cao Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ với XN PT,APTT |
| 66 | Chất kiểm chứng mức bất thường thấp dùng cho các xét nghiệm trên máy phân tích đông máu | ml | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho XN đông máu như PT,APTT, TT,Fibrinogen, Antithrombin, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bất thường thấp. Dạng Bột khô. Thời gian ổn định ≥ 24 giờ với XN PT,APTT,Fibrinogen,TT. |
| 67 | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động | ml | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động. Thành phần 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride (Methylisothiazolinone hydrochloride). Dạng Lỏng. |
| 68 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động | ml | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần Acid clohydric. Dạng Lỏng. |
| 69 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động | ml | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động. Thành phần dung dịch natri hypoclorit chứa < 5% clo tồn tại. Dạng Lỏng. |
| 70 | Cóng phản ứng dạng khối dùng cho hệ thống máy đông máu tự động | coong | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động. Dạng nhựa rắn 4 cóng liền khối trên một thanh. |
| 71 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen, theo phương pháp Clauss trên máy phân tích đông máu | ml | Hóa chất dùng để XN định lượng Fibrinogen-Clauss. Dạng Bột khô. Độ ổn định sử dụng sau khi hoàn nguyên (hoặc mở nắp) ≥ 3 ngày nhiệt độ 2-8 độ C , ≥ 1 tháng nhiệt độ -20 độ C, , ≥ 3 ngày nhiệt độ 15 độ C trên máy. |
| 4.Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải model CBS300 |  |  |
| 72 | Hóa chất điện giải 3 thông số Na/K/Cl | ml | Thành phần gồm: Standard A: 530ml Standard B: 210ml Rinse Solution: 220ml Reference solution: 310ml |
| 73 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Hộp | Thành phần bao gồm: Lọ A: NaCl, KCl, CaCl2, LiCl, HCl Lọ B: Pepsin |
| 74 | Chất kiểm soát dùng cho máy phân tích điện giải | ml | Được cung cấp trong các ống kín có chứa chất đệm, chất bảo quản và muối NaCl, KCl, C2H3NaO2, CaCl2, C2H5NO2, trong huyết thanh động vật |
| 5.Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học model MEK-9100 |  |  |
| 75 | Hóa chất pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | ml | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Natri clorid, Sulfate |
| 76 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để đo Hemoglobin | ml | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 7.0 đến 7.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương |
| 77 | Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học để bách phân bạch cầu | ml | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 8.0 đến 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm |
| 78 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học | ml | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: xanh dương Mùi: nhẹ Độ pH: 8.0 đến 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: ethylene glycol monophenyl ether |
| 79 | Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học loại đậm đặc | ml | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Natri hypoclorit |
| 80 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học dùng để nội kiểm mức thường | Lọ 3ml | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú |
| 81 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp | Lọ 3ml | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú |
| 82 | Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức cao | Lọ 3ml | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú |
| 6.Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu 10 thông số |  |  |
| 83 | Que thử nước tiểu | test | - Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, LeukoCyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin LeukoCyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL |
| 84 | Que thử chuẩn âm tính | test | Thành phần bao gồm: Potassium phosphate monobasic and dibasic; sodium chloride; urea |
| 85 | Que thử chuẩn dương tính | test | Thành phần bao gồm: Glucose; crystalline bilirubin; sodium methyl acetoacetate; bovine hemoglobin; bovine serum albumin; 5-(4-sulfobutoxy)-2-methylindole sodium salt; sodium nitrite; protease (fungal) |
| 7.VẬT TƯ Y TẾ THEO CÁC MÁY |  |  |
| 86 | Ống lấy mẫu 2.5 mL | Lọ | Cóng chứa mẫu 2.5 mL |
| 87 | Bóng đèn | Cái | Bóng đèn Halogen, 12V, 20W |
| 88 | Dây bơm nhu động | Cái | Làm bằng cao su và nhựa, dài 10.5 cm |
| 89 | Màng lọc RO300 | Cái | Màng lọc RO300 |
| 90 | Hạt nhựa Mixbed lọc nước | lít | Hạt hình cầu, kích thước 0.3 đến 1.2 mm |
| 91 | Lõi PP10" 5micron | Cái | Lọc các cặn bận lơ lửng trong nước. Vật liệu: Tơ nhựa poly propylene nguyên sinh |
| 92 | Cốc đựng mẫu dùng cho máy phân tích miễn dịch | Cái | Thành phần: Polystyrene |
| 93 | Dây curoa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Cái | Dây curoa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch |
| 94 | Dây bơm nhỏ dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Cái | Đường kính trong 1.29mm, bằng cao su |
| 95 | Dây bơm to dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Cái | Đường kính trong 2.79mm, bằng cao su |
| 96 | Túi thải dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Cái | Chất liệu: Plastic |
| 97 | Kim hút bệnh phẩm | Cái | Kim hút dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch |
| 98 | Sample cup 0,5ml | Cái | Sample cup 0,5ml |

8. DANH MỤC HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO GIẢI PHẪU BỆNH

| STT | TÊN DANH MỤC | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 | Hóa chất nhuộm mô, tế bào | ml | Dùng trong mô bệnh học.Gồm Eosin G or Y, ethanol; ethyl alcohol và acetic acid. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 |
| 87 | Hóa chất cố định bệnh phẩm | ml | Dung dịch cố định mô có đệm trung tính, dùng cho xử lý mô nhuộm hóa mô miễn dịch, Formaldehyde là một chất khí không màu, có vị chua cay và tan trong nước, Dung dịch được hòa tan trong nước cất nước tỷ lệ 1:10. 10% formalin chỉ chứa 4% fomandehyde |
| 88 | Hóa chất cắt lạnh mô tế bào | ml | Dung dịch làm đông mẫu mô dùng trong cắt lạnh, dung dịch nhớt, Màu sắc: trung tính, mùi: hơi cồn, Hòa tan trong: nước và các chất cố định gốc nước, Nhiệt độ sôi: -100 ° C. Chai 100ml |
| 89 | Hóa chất nhuộm nhân tế bào | ml | Dùng nhuộm mô bệnh học. Bao gồm: ethanediol; ethanol; acetic acid; alluminum sulphate hexadecahydrate |
| 90 | Keo dán lam kính | ml | Không chứa Xylol, không chứa toluen và các hydrocacbon thơm khác, Không độc hại, Không bị ảnh hưởng bởi nhiệt, ánh sáng, độ ẩm và tia UV, Không bị oxy hóa, phai màu hoặc ố vàng theo thời gian và không gây hiệu ứng loang màu, Bảo quản không giới hạn các chế phẩm mô học và tế bào học |
| 91 | Nến hạt | gram | Cấu tạo bởi các hydrocacbon rắn hỗn hợp, Ở dạng giọt màu trắng để dễ dàng phân phối và nấu chảy, Có sẵn ở hai điểm nóng chảy khác nhau: 52-54 ° C và 56-58 ° C để đáp ứng mọi nhu cầu của phòng thí nghiệm. |
| 92 | Dung dịch nhuộm Papanicolaou EA50 | ml | Dùng trong mô bệnh học Dung dịch hỗn hợp Papanicolaou EA50. Gồm: ethanol; acetic acid; propan-2-ol; methanol. |
| 93 | Bộ hiện thị màu | ml | Bộ chất nền được sử dụng trong các sản phẩm dựa trên peroxidase quy trình nhuộm hóa mô miễn dịch. Thuốc thử là được chỉ định để phát hiện các kháng nguyên đích trong các phần mô được cố định bằng formalin, được nhúng parafin khi được sử dụng kết hợp với các kháng thể và chất tạo màu thích hợp trong quy trình nhuộm hóa mô miễn dịch. Bộ bao gồm chất tạo màu DAB Chromogen, dung dịch đệm DAB Buffer |
| 94 | Dung dịch bộ lộ kháng nguyên | ml | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên trong nhuộm hóa mô miễn dịch. Thuốc thử này được thiết kế để xử lý trước formalin cố định, parafin phần mô nhúng.Trilogy là sản phẩm kết hợp ba bước tiền xử lý: khử paraffin, bù nước và vạch mặt trong hóa mô miễn dịch vết ố. Lọ 200ml đậm đặc |
| 95 | Dung dịch khử men nội sinh | ml | Dung dịch khử men nội sinh trong nhuộm hóa mô miễn dịch trong giao thức nhuộm màu. Thuốc thử này được thiết kế để chặn nền nhuộm trong các phần mô nhúng parafin, cố định bằng parafin, được sử dụng để ngăn chặn các enzym peroxidase nội sinh xảy ra tự nhiên trong các phần mô |
| 96 | Dung dịch pha loãng kháng thể 1 | ml | Dung dịch pha loãng kháng thể được sử dụng trong chuẩn bị pha loãng kháng thể sơ cấp và thứ cấp được sử dụng trong quy trình nhuộm hóa mô miễn dịchChất pha loãng kháng thể chứa Tris Buffer pH 7,3-7,7, với 1% BSA và <0,1% natri azit. |
| 97 | Kháng thể 1 Progesterone Receptor | ml | Kháng thể đơn dòng thỏ Progesterone Receptor (Y85). Kháng thể dùng cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch. Kháng thể được pha loãng trong Đệm Tris, pH 7,3-7,7, với 1% BSA và Natri Azide <0,1% |
| 98 | Dung dịch rửa tiêu bản | ml | Dung dịch rửa trong nhuộm hóa mô miễn dịch, dung dịch đệm 20X dung dịch đậm đặc được sử dụng để rửa sạch thuốc thử khỏi các phiến kính và để cung cấp một phương tiện để lưu trữ hóa mô miễn dịch trong thời gian ngắn mẫu giữa các lần bôi thuốc thử. Khi pha loãng, sẵn sàng để dung dịch sử dụng là dung dịch đệm Tris 50mM với khoảng pH là 7,6 ± 0,1 |
| 99 | Kháng thể 1 Her2/Neu | ml | Kháng thể đơn dòng thỏ Her2/Neu (EP3). Kháng thể dùng cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch. Kháng thể được pha loãng trong Đệm Tris, pH 7,3-7,7, với 1% BSA và Natri Azide <0,1% |
| 100 | Dung dịch kháng thể 2 và bộ khuyêch đại | ml | Thuốc thử này được thiết kế để phát hiện các kháng nguyên đích trong mô được nhúng parafin, cố định bằng parafin phần khi được sử dụng kết hợp với kháng thể và thích hợp nhiễm sắc thể trong quy trình nhuộm. Bộ bao gồm HiDef Detection Amplifier (Mouse and Rabbit) và HiDef Detection HRP Polymer Detector |
| 101 | Kháng thể 1 Ki-67 | ml | Kháng thể đơn dòng thỏ Ki-67 (SP6). Kháng thể dùng cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch. Kháng thể được pha loãng trong Nước muối đệm photphat, pH 7,5, với 1% BSA và <0,1% Natri Azide |
| 102 | Kháng thể 1 Estrogen Receptor | ml | Kháng thể đơn dòng thỏ Estrogen Receptor (EP1). Kháng thể dùng cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch. Kháng thể được pha loãng trong Đệm Tris, pH 7,3-7,7, với 1% BSA và Natri Azide <0,1% |
| 103 | Dung dịch nhuộm Papanicolaou OG6 | ml | - Dung dịch nhuộm Papanicolaou OG-6, dạng lỏng, màu cam, mùi cồn tự nhiên, có thể hòa tan trong nước - Điểm nóng chảy / điểm đóng băng: ~ -114°C - Điểm sôi và Phạm vi sôi: 78-80 °C - Điểm nóng chảy / Điểm đóng băng: -89.5ºC - Điểm chớp cháy: ~13 °C - Thành phần gồm có: - Ethyl Alcohol ~85%; Nước 5%; Isopropyl Alcohol ~4%; Methyl Alcohol ~4%; Phosphotungstic Acid <5%; Orange G <2% |
| 104 | Dung dịch nhuộm Schiff – schiff reagent | ml | Dung dịch Schiff Reagent - Ứng dụng: Sử dụng trong phản ứng tiêu chuẩn Acid-Schiff (PAS) cho chất nhầy trung tính, glycogen, màng đáy và thành tế bào nấm. Một kết quả dương tính tạo ra màu đỏ / đỏ hồng sáng. - Tính chất - Dung dịch nhuộm Schiff dạng lỏng, trong, không màu hoặc vàng nhẹ, mùi đặc trưng, tan trong nước - Thành phần gồm có: - Nước 98%; Hydrochloric Acid: <5%; Potassium Metabisulfite: ≤ 4; C.I. Basic red 9 monohydrochloride <1% |
| 105 | Dung dịch Acid periodic 1% | ml | Dung dịch cho mô học và tế bào học. Gồm: > = 1% - <2,5% ACIDO PERIODICO. |
| 106 | Dung dịch giêm sa | ml | Nhuộm Giemsa được sử dụng chủ yếu trong nhuộm máu và phết tế bào tủyxương. Độ pha loãng khuyến nghị 1:10 hoặc 1:15 trong dung dịch đệm Sorensen phosphatepH 6,5-6,8 Methanol:<50% Glycerol: < 25% Ethylene Glycol: < 25% |
| 107 | Cồn tuyệt đối | ml | Dung dịch trong không màu, có mùi cồn đặc trưng. Hàm lượng Ethanol ở 20 độC ≥97,3% (tt/tt) |
| 108 | Lithium | gram | Chất rắn màu trắng đục, tan trong nước |

9.DANH MỤC HÓA CHẤT VI SINH

| STT | TÊN DANH MỤC | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | Dung dịch cồn tẩy rửa HCL | ml | Độ hòa tan trong nước: Tan giới hạn Độ hòa tan: Tan trong Etanol, Methanol hóa chất HCL nồng độ 3% |
| 111 | Dung dịch tím Gentian | ml | Dùng để nhuộm vi khuẩn gram |
| 112 | Dung dịch đỏ Fuchsin | ml | Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen |
| 113 | Dung dịch xanh methylen | ml | Thành phần của thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen |
| 114 | Dung dịch KOH 10% (Nấm) | ml | Thành phần nhuộm soi trực tiếp vi nấm, nồng độ KOH 10% ly giải tế bào sừng |
| 115 | Giemsa mẹ (Tế bào) | ml | Nhuộm Giemsa được sử dụng chủ yếu trong nhuộm máu và phết tế bào tủyxương. Độ pha loãng khuyến nghị 1:10 hoặc 1:15 trong dung dịch đệm Sorensen phosphatepH 6,5-6,8 Methanol:<50% Glycerol: < 25% Ethylene Glycol: < 25% |

10.DANH MỤC HÓA CHẤT ĐỊNH NHÓM MÁU

| STT | TÊN DANH MỤC | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 | Kháng huyết thanh xác định nhóm máu | ml | Mỗi lọ sinh phẩm 10ml gồm: Hồng cầu khối và Dung dịch bảo quản và nuôi dưỡng hồng cầu.. Mỗi bộ hồng cầu mẫu gồm 3 lọ : Hồng cầu mẫu A, hồng cầu mẫu B, hồng cầu mẫu O |
| 117 | Bộ huyết thanh mẫu (Anti A, AntiB, AntiAB) | ml | - Kháng thể đơn dòng Anti A '- Kháng thể đơn dòng Anti B '- Kháng thể đơn dòng Anti A,B |
| 118 | Huyết thanh mẫu (antiD) | ml | Là hỗn hợp của kháng thể đơn dòng lớp IgM và lớp IgG |
| 119 | Dung dịch Anti human globulin | ml | Là một hỗn hợp cân bằng của Globulin có độ tinh khiết cao gồm Anti-IgG và Anti-C3d |
| 120 | Dung dịch Brovin serum albumin | ml | Dung dịch Albumin 22% tăng tốc độ phản ứng huyết thanh |

11.DANH MỤC SINH PHẨM

| STT | TÊN DANH MỤC | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
| 121 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C | test | Định tính phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Các kháng nguyên HCV tái tổ hợp. - Độ nhạy tương quan: 99.05%; - Độ đặc hiệu tương quan: 99.46%; - Độ chính xác tương quan: 99.33%. - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% Không bị phản ứng chéo với các mẫu dương tính HBsAg, HAV, HIV, Dengue, Syphilis, TB, H. Pylori, RF. Không bị gây nhiễu bởi EDTA nồng độ 3.4 μmol/L và Sodium citrate nồng độ 3.8% Phân loại TTBYT: D Đọc kết quả tại 15 phút. |
| 122 | Test nhanh chẩn đoán HIV | test | Định tính phát hiện kháng thể kháng HIV-1 và/ hoặc HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Kháng nguyên tái tổ hợp HIV, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1, kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2. - Độ nhạy tương quan: 100%, - Độ đặc hiệu tương quan: 99.89%, - Độ chính xác: 99.99%. - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính: HBsAg, Anti-Syphilis, Anti-HCV, Anti-RF, Anti-Rubella IgG Không bị nhiễu bởi các chất: Creatine 200 mg/dL, Bilirubin 1g/dL, Caffeine 20 mg/dL |
| 123 | Test nhanh tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân | test |  |
| 124 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan B | test | Định tính phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. Hoạt chất chính: Cặp kháng thể kháng HBsAg. - Độ nhạy tương quan: 100% - Độ đặc hiệu tương quan: 100% - Độ chính xác tương quan: 100%. - Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% Ngưỡng phát hiện (LOD) : 1 ng/mL. Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HCV, Dengue, HIV, RF, Syphilis, TB, H.pylori. Không bị gây nhiễu bởi Sodium citrate nồng độ 3.8% và EDTA nồng độ 3.4 μmol/L Phân loại TTBYT: D Đọc kết quả tại 15 phút. |
| 125 | Test Ure | test | Để phát hiện nhanh sự hiện diện của vi khuẩn H. pylori trong mảnh sinh thiết dạ dày. Thành phần: Phenol red, Agar, Urea 40% |

12.DANH MỤC HÓA CHẤT KHÁC

| STT | TÊN DANH MỤC | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
| 126 | Cồn ethanol 70 độ | lít | Hàm lượng Ethanol % thể tích/thể tích (đo ở 20°C) ≥70% . - Trong suốt, không màu. - Đóng trong can/thùng có nắp đậy kín. Được cấp phép sử dụng trong y tế. |
| 127 | Cồn ethanol 90 độ | lít | Hàm lượng Ethanol % thể tích/thể tích (đo ở 20°C) ≥90% . - Trong suốt, không màu. - Đóng trong can/thùng có nắp đậy kín. Được cấp phép sử dụng trong y tế. |
| 128 | Cồn ethanol 96 độ | lít | Hàm lượng Ethanol % thể tích/thể tích (đo ở 20°C) ≥96% - Trong suốt, không màu. - Đóng trong can/thùng có nắp đậy kín. Được cấp phép sử dụng trong y tế. |
| 129 | Nước cất 2 lần | lít | Có độ tinh khiết cao, hoàn toàn không bị nhiễm tạp chất, được sử dụng trong phòng thí nghiệm hóa, lý, sinh, môi trường, sinh học, vi sinh, thực phẩm, địa chất, điện tử bán dẫn. |
| 130 | Vôi soda | kg | Chất hấp thụ khí CO2, Vôi Soda có thành phần chính là hỗn hợp canxi hydroxit và natri hydroxit. |
| 131 | Dung dịch tẩy rửa làm sạch dụng cụ y tế | lít | Thành phần: Enzyme Protease subtilisin: 8,0% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w). Độ pH ở 20oC: 7- 8. |
| 132 | Dung dịch sát khuẩn tay thường quy | lít | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 2,0 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Chất làm đặc, hương liệu. |
| 133 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | lít | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Chất làm đặc, hương liệu . |
| 134 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ y tế mức độ cao | lít | Thành phần chính: Ortho-Phthalaldehyde 0,55%. Test đi kèm tương thích với sản phẩm. |
| 135 | Nước muối sinh lý | lít | Dung dịch chứa Natri Clorid 0,9%, Tiệt trùng |